Hidronică şi pneutronică 

Lucrarea nr. 9

Lucrarea nr. 9

SINTEZA SCHEMELOR PNEUMATICE SECVENŢIALE SUPRAPUSE CU AJUTORUL METODEI LUCAS

9.1.Scopul lucrării

Lucrarea are ca scop realizarea practică a unor scheme de automatizare secvenţiale suprapuse prin utilizarea metodei LUCAS

9.2.Noţiuni generale

Metoda LUCAS a fost concepută pentru a realiza scheme de automatizare pneumatice secvenţiale folosind minimum de aparataj pneumatic. Metoda permite realizarea de scheme de automatizare cu cicluri secvenţiale succesive, simultane şi repetitive. Fiecare din această variantă necesită un alt echipament şi o altă schemă de conexiuni pneumatice. În cadrul metodei ciclurile pneumatice secvenţiale vor fi descrise numai sub formă literală, cilindri pneumatice fiind notaţi cu litere mari.

Schemele secvenţiale suprapuse se mai numesc şi scheme secvenţiale simultane deoarece ciclul de funcţionare conţine mai multe secvenţe care execută mişcări în acelaşi timp (simultan). 

Exemplu:

	A1, B1,
	B0, D1,
	A0, D0
	secvenţe de bază

(suprapuse)

	    
	C1,
	C0
	secvenţe auxiliare

(de suprapunere)

	Grupa I
	Grupa II
	Grupa III
	

	A1, B1,
	B0, D1,
	A0, D0         
	secvenţe de bază

(suprapuse)

	
	C1,
	C0
	secvenţe auxiliare

(de suprapunere)

	
	X1,
	X0
	secvenţe auxiliare

(de suprapunere)

	Grupa I
	Grupa II
	Grupa III
	


Secvenţele care se execută simultan cu secvenţele de bază au fost denumite secvenţe auxiliare. Vom avea deci funcţii suprapuse pentru mişcările cilindrilor din secvenţele de bază şi funcţii de suprapunere pentru mişcările cilindrilor din secvenţele auxiliare. Specific acestui tip de ciclu de funcţionare este faptul că funcţiile auxiliare (de suprapunere) se găsesc în grupe diferite.

Metodologia de proiectare a schemelor simultane presupune respectarea a 9 reguli de bază, dintre care primele 8 sunt identice cu regulile de proiectare a schemelor secvenţiale simultane (specificate mai jos), plus încă una (a 9-a):

Adică:
R1. Mişcarea de avans a unui cilindru (motor pneumatic liniar cu piston) pneumatic de acţionare se notează cu indicele „1”, iar mişcarea de retragere cu indicele „0”.

Exemplu: A1,A0,B1,B0 etc.

R2. Cilindri pneumatici de acţionare se notează în ordine alfabetică în funcţie de succesiunea mişcărilor ce caracterizează ciclul de funcţionare al instalaţiei. Un cilindru nu are voie să execute mişcarea de retragere, până ce nu a executat mişcarea de avans.

Exemplu: A1, B1,C1,A0, ,B0,C0 etc.

R3. succesiunea mişcărilor ce reprezintă de fapt ciclul de funcţionare al instalaţiei se împarte într-un număr minim de grupe conform unor reguli specifice:

R3.1. O literă trebuie să apară numai o singură dată în grupă, indiferent de indice.

R3.2. Ultima literă din grupă trebuie să apară în cadrul grupei următoare (respectă această regulă şi prima grupă faţă de ultima).

R3.3. Ultima literă din grupă trebuie să aibă indicele „1”, cu excepţia ultimei litere din grupă care poate să aibă orice indice.

	A1,B1
	C1,B0,D1
	E0,C0,A0

	Grupa I    
	Grupa II       
	Grupa III



	A1,B1
	B0,C1,A0,D1,E1
	C0,D0,E0

	Grupa I
	Grupa II
	Grupa III



	A1,B1,C1,D1
	B0,D0,E1
	E0,C0,A0

	Grupa I
	Grupa II
	Grupa III


 Exemplu:   
R4. Conductele de aer comprimat se colorează pe grupe.

Exemplu: Grupa I cu roşu, Grupa II cu albastru etc.

R5. Echipamentul pneumatic minim (vezi figura 9.1) pentru comanda şi acţionarea unui cilindru pneumatic cu dublă acţiune este dat de regulile R5.1. şi R5.2.
	[image: image1.jpg]Cilindrul A

Distribuitor bistabil 4 / 2 cu
comanda pneumatica

do

Limitator 3/2 cu
comanda
mecanica prin
tachet si revenire
cu arc

aq

Limitator 3/2 cu
comanda mecanica
prin tachet si
revenire
pneumatica





	Fig.9.1. Echipamentul unei scheme secvenţiale succesive


R5.1. Doi limitatori de cursă pneumatici, de tip normal închis 3 / 2 cu comandă prin tachet şi cu revenire prin arc (cu poziţie preferenţială sau nereţinută) sau cu revenire pneumatică (poziţie memorată sau reţinută) dispuşi la extremităţile cursei cilindrului.

R5.2. Un distribuitor bistabil 4 / 2 (sau 5 / 2) cu comandă pneumatică pentru acţionarea cilindrului.

R6. Se montează câte un limitator pneumatic 3 / 2, comandat mecanic prin tachet şi având revenire pneumatică, corespunzător ultimei secvenţe din fiecare grupă, respectând legăturile indicate în figura 9.2.


[image: image2]
Fig.9.2. Schema de legături
R7. Se montează câte un limitator 3 / 2 comandat mecanic prin tachet şi revenire cu arc, corespunzător celorlalte secvenţe din fiecare grupă a ciclului secvenţial, respectându-se legăturile indicate în figura 9.3.

[image: image3]
Fig.9.3. Schema de legături

R8. Se montează câte un distribuitor bistabil 4/2 comandat pneumatic pentru fiecare cilindru cu dublă acţiune.
Iar regula a 9-a, specifică acestui tip de schemă este:

R.9. Ieşirea limitatorului 3/2 corespunzător funcţiei suprapuse se leagă în serie prin limitatorul 3/2 corespunzător funcţiei de suprapunere, la comanda distribuitorului bistabil 4/2 corespunzător secvenţei următoare.
9.3.Standul utilizat

Pentru materializarea schemelor secvenţiale suprapuse prin metoda LUCAS se utilizează un stand (vezi figura 9.4.) care este format dintr-o placă de bază 1 pe care pot fi montaţi cilindrii pneumatici liniari, distribuitoare de comandă şi limitatori de cursă. De asemenea, standul are surse de alimentare cu aer comprimat 2 (pe părţile laterale) şi conducte care materializează grupele de secvenţe 3 (la partea inferioară). Montarea legăturilor dintre aparate se poate face uşor prin utilizarea unor racorduri cu cuplare  rapidă.

9.4.Desfăşurarea lucrării

Se porneşte de la o schemă de automatizare secvenţială suprapusă dată şi pe baza metodei LUCAS se proiectează schema de legături. După verificarea schemei se trece la montarea aparatelor pneumatice pe stand şi la efectuarea legăturilor între aparate folosind în acest scop tubulatură din material plastic şi racorduri rapide. Se verifică modul de realizare a legăturilor după care se alimentează standul cu aer comprimat de la un compresor. Se porneşte standul şi se urmăreşte corectitudinea realizării ciclului de lucru impus.

[image: image4.jpg]



Fig.9.4. Standul pneumatic
9.5.Prelucrarea datelor

· se notează ciclul de lucru impus;

· se trasează grafic ciclograma de funcţionare a cilindrilor;

· se concepe schema de automatizare secvenţială conform normelor prezentate mai sus;

· se verifică corectitudinea legăturilor;

· se montează aparatele pe stand şi se verifică practic funcţionarea ciclului de lucru.

La comanda distribuitorului bistabil corespunzător secvenţei următoare





De la ieşirea limitatorului 3/2 acţionat mecanic cu tachet şi revenire pneumatică, corespunzător ultimei secvenţe a grupei următoare





La comanda distribuitorului bistabil corespunzător secvenţei următoare





De la ieşirea limitatorului 3/2 acţionat mecanic cu tachet, corespunzător ultimei secvenţe a grupei anterioare


























PAGE  
5

